附件

2026年度建筑工程质量

“一业一查”部门联合检查要点

一、住房城乡建设部门检查要点

1.主体结构施工质量。重点检查主体结构分部工程、各子分部工程和分项工程验收是否规范、资料是否完整可追溯；重点抽查施工现场用于主体结构的材料（主要是钢筋、预拌混凝土、混凝土试块、砌筑材料等）进场验收和见证取样复检制度落实情况；混凝土工程中混凝土的实体质量、外观质量缺陷及尺寸偏差是否符合规范要求；核查钢结构构件、防火涂料、防腐涂料进场验收是否规范；重点检查焊接工艺、紧固件连接质量及涂料施工厚度、附着力等关键指标是否达标。

2.“堵漏裂臭”等工程质量突出问题防治情况。重点检查工程项目参建单位对于“堵漏裂臭”等工程质量突出问题的防治方案制定、技术交底及现场落实情况；检查防水、砌体、管线及门窗等涉及结构安全和使用功能的材料、构配件进场验收及见证取样复检制度执行情况；核查隔声、防串味、防水等实体性能检测开展情况、检测报告的真实性及完整性；检查分户验收制度落实情况等。其中，渗漏问题方面，重点检查屋面、卫生间、厨房、外墙及门窗等关键部位，防水材料质量、节点密封处理、管道穿楼板处的封堵、窗边、空调洞等部位的密封处理是否符合规范；开裂问题方面，重点检查混凝土结构构件、墙体是否存在裂缝；异味问题方面，重点排查卫生间、厨房通风排气系统是否通畅有效，排水管道安装是否规范，是否存在返味现象。

3.建筑保温工程施工过程质量控制情况。重点检查《建筑外墙外保温工程施工全流程质量安全管控工作指引》（豫建质安〔2025〕207号）文件的落实情况；核查保温材料进场验收、见证取样送检制度落实情况；重点检查保温材料的燃烧性能、导热系数、抗拉强度等关键指标，同时检查材料存储过程中的防潮、防水、防火措施执行情况；检查技术交底、专项施工方案编制及审批、样板引路制度的落实情况；核查基层处理、隐蔽工程验收等工序交接流程，以及自检、质量员检查、工序交接检查的闭环管控制度落实情况；检查建设、施工、监理、设计等参建各方主体法定质量责任履行情况。

4.住宅装饰装修质量控制情况。重点检查在建项目装饰装修工程是否依法办理施工许可手续；装修材料、构配件及设备进场验收和复检制度执行情况；住宅卫生间等涉水部位的防水工程质量，蓄水、淋水试验情况；砌筑抹灰、饰面砖铺贴、地坪施工、地暖铺设、精装地板安装及门窗安装等施工质量控制情况；隔声、防串味、防水等实体性能检测开展情况；分户验收制度落实情况等。

二、人防部门检查要点

1.建设单位。主要检查人防报建手续是否齐全；项目机构、质量安全管理制度是否齐全；施工图审查、质监申报、图纸会审、设计交底是否符合规定。

2.设计单位。主要检查人防工程设计单位资质是否符合相关要求；工程设计是否执行相关法律、法规和工程建设强制性标准，在工程建设过程中是否履行约定服务。

3.施工图审查单位。主要检查是否按规定承揽业务，是否执行《人防工程施工图设计文件审查技术规程》等规定。

4.施工单位。主要检查人员任命、岗位证书、质保体系是否健全；施工组织设计、专项方案审批、专家论证、验收记录是否规范；技术交底、隐蔽验收、施工日志、资料台账是否完整、规范。

5.监理单位。主要检查企业资质，监理机构、人员任命、资格证书、人防图集标准是否齐全；监理规划、各专业监理细则资料是否齐全；旁站方案、旁站记录、技术交底是否符合要求；监理日志、资料台账是否规范。

6.防护专项

（1）土建方面。外墙、临空墙、门框墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的模板安装，其固定模板的对拉螺栓上严禁采用PVC套管、混凝土预制件等；钢筋的规格、尺寸、位置符合设计、规范要求；吊钩设置符合规定；口部混凝土强度等级、取样、试件留置、门框墙截面尺寸符合规定；防护密闭门门头加强梁符合规定；门框墙周边宽度应满足门扇安装和启闭要求；当管道穿过工程外墙（板）、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙时，应预埋带有密闭翼环的密闭穿墙管（短管或套管），并符合相关规定。

（2）给排水方面。给水管道上防护阀门的设置及安装、防爆地漏的安装应符合规定。

（3）通风方面。各种设备的型号、规格、额定风量必须符合设计要求；油网滤尘器、过滤吸收器的安装应符合规定。

（4）电气方面。防护密闭门门框墙、密闭门门框墙、滤毒室密闭门门框墙预埋备用管数量、规格符合规定；防爆波电缆井施工应符合规定。

（5）防护设备方面。防护设备生产企业具备相关资质，设备进场验收记录，产品质量检测及安装检测符合要求；自动排气活门、防爆超压排气活门安装质量符合要求。